O que é o Espectro de VHF

144.000 Parte inferior para reflexão lunar por chamado geral.
144.025 Parte superior para reflexão lunar por chamado geral.
144.026 Parte inferior para reflexão lunar com freqüência. Preestabelecida. Parte inferior para difração por meteoros. Parte superior para reflexão lunar com freqüência. Preestabelecida.
144.049 Parte superior para difração por meteoros.
144.050 Emissões Piloto (preferencial). Nota: os planos da ARRL (por restrição da FCC) só permitem.
144.060 Pilotos nesta gama de freqüências.
144.061 DX com sinais extremamente débeis.
144.080 
144.081 DX com sinais débeis a medianos.
144.089 
144.090* freqüência. DE CHAMADA de uso geral. Não utilizável para QSO. Sempre QSY.
144.091 
144.100 Sinais medianos fortes.

OBS: NESTE SEGMENTO, SOMENTE EMISSÕES PILOTO A CW (A1-F1).

144.100 Reflexão lunar. Para interior para chamado feral. Para superior para QSO com freqüência preestabelecida. Raramente difração por
144.150 meteoros.
144.151 DX internacional de preferência. Alguns QSO por reflexão lunar.
144.199 com freqüência preestabelecida. Raramente difração por meteoros .
144.200* FREQÜÊNCIA DE CHAMADA INTERNACIONAL. Não utilizável para QSO. QSY para baixo.
144.201 DX Latino-Americano.
144.299
144.300* FREQÜÊNCIA DE CHAMADA LATINO-AMERICANA. Não utilizável para QSO. QSY para baixo.
144.301 DX nacional com sinais extremamente débeis.
144.400 De preferência deixar livre abaixo de 144,320MHz.
144.401 DX nacional com sinais débeis a medianos.
144.474
144.475* FREQÜÊNCIA DE CHAMADA DE USO GERAL. Não utilizável para QSO. QSY para baixo com sinais débeis. QSY para cima com sinais fortes.
144.476 Sinais medianos a fortes.
144.500
OBS: Neste segmento a boa ética dita que o CW só seja usado para apoio ou complementação quando o SSB se torna ilegível. Não chame em CW. Deixe as laterais das Freqüências de Chamada livres (mínimo 10 kHz aconselhável). SOMENTE SSB (USB), CW (A1-F1).
144.500 Transladores (transponders) lineares. (Recebem).
144.600 Comunicados simplex não permitidos.
OBS: SÓ SSB.
144.600 Repetidoras FM. (Recebem). Saída 600kHz acima.
144.890 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
144.900 Comunicados diretos, simplex, em FM (freqüências não canalizadas). Boa ética e sinais fortes na parte superior, débeis na inferior. 
145.000 MHz geralmente é freqüência. de encontro (embora não observada como "de chamada").
145.100

OBS:
145.100 Transladores (transponders) lineares. (transmitem).
145.200 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ SSB.
145.200 Repetidoras FM (Transmitem). Entrada 600 kHz abaixo.
145.500 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
145.500 Satélites artificiais (Oscar, R.S. etc.)
146.000 Comunicados simplex não permitidos
OBS: SÓ SSB E CW.
146.000 Repetidoras FM (Recebem). Saída 600kHz acima.
146.370 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
146.400 Comunicados diretos, simplex, em FM.
146.430 Comunicados diretos, simplex, em FM.
146.460 Comunicados diretos, simplex, em FM.
146.490 Comunicados diretos, simplex, em FM.
146.520 Comunicados diretos, simplex, em FM. CANAL NACIONAL, Mantenha livre. 
146.550 Comunicados diretos, simplex, em FM.
146,580 Comunicados diretos, simplex, em FM.
OBS:Este segmento é canalizado. Não empregue outras freqüências alem das citadas (não é permitido). Para este segmento aconselham-se comunicados locais, redes, aulas etc., deixando o segmento de 144,900 - 145.100 mais livre para experimentação e comunicados difíceis em FM.
146.600 Repetidoras FM (Transmitem). Entrada 600kHz abaixo.
146.970 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
147.000 Repetidoras FM (Transmitem). Entrada 600kHz acima.
147.390 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
147.420 Comunicados diretos, simplex, em FM.
147.450 Comunicados diretos, simplex, em FM.
147.480 Comunicados diretos, simplex, em FM.
147.510 Comunicados diretos, simplex, em FM.
147.540 Comunicados diretos, simplex, em FM.
147.570 Comunicados diretos, simplex, em FM.
OBS: Ver observação no segmento canalizado anterior, valida para este também.
147.600 Repetidoras FM. (Recebem). Saída 600kHz abaixo.
147.990 Comunicados simplex não permitidos.

OBS: SÓ FM.
Freqüência de chamada é aquela que, destinada ao fim especifico declarado, serve tanto para chamar com para atender, seguindo-se de imediato pedido de QSY para determinada freqüência por parte de quem chamou. Mantenha-a sempre livre para que outros possam usa-la. Em caso de QSO preestabelecido, determine freqüência antecipadamente para não utilizar a freqüência de chamada e depois ter que passar para outra.
A lei não faz restrições a modo de transmissão nestas freqüências. No entanto, usar-se modo diferente do costumeiro FM (salvo curtas experimentações ou emergência), é considerado comportamento estranho, se não antiético e pouco cavalheiresco. No caso de praticas de telegrafia modulada (aulas) ou de RTTY. Seria conveniente o uso de um dos canais do segmento superior de faixa, comumente livres, para não causar interferência nas freqüências não canalizadas (Esta recomendação não é valida no segmento de 144900kHz a 145.100 kHz, onde a Legislação Brasileira, no tocante ao Packet, permite Emissões Digitais).
Neste segmento, a Legislação Brasileira prevê que de 145.500kHz a 145.800 kHz destina-se a todos os tipos de emissão e que, de 145.800kHz a 146.000kHz, temos comunicações via satélite (emissões digitais).
Recomendação geral: em todos os segmentos não canalizados evitar transmissão exatamente na freqüência limítrofe. As laterais de modulação ou o desvio de freqüência fatalmente penetrarão no segmento não permitido, sujeitando o operador a sanções legais.
Vale ainda lembrar que este arquivo foi elaborado tendo por base os planos da IARU, o que não significa, necessariamente, a adoção total por parte dos paises signatários, do que é estabelecido na integra. Cada pais adapta os planos as suas necessidades e interesses, resguardada, entretanto, a essência dos planos, o que resulta em raras e escassas discordâncias para com os mesmos (como as mencionadas nessa reedição).

Transcrito do Boletim Informativo de ANEP.

Crédito aos nossos colegas radioamadores que gentilmente cederam este artigo.

Este artigo foi reproduzido de CQ Radioamadores 1985/n0 2 -Falando de VHF Especial.
PU2PYE (Edson)
PU2OEI (Pedro).